Architecture des Ordinateurs

Mr Abdelkader CHENINE

Chenine_a@yahoo.fr

Vesrion : V1.0 Draft Oct.2021                                                                              Université Ibn-Khaldoun Tiaret

Département informatique

2eme Année License

Cours: ……………1h00

TD : ………………1h00

TP : ……………….1h00

Coefficient :………….. 3

Crédit : ……………….5                                                  fmi.contenu.web@gmail.com

Unité fondamentale : UEF1

Chapitre 1 – Introduction

Chapitre 2 – Principaux composant d’un ordinateur

Chapitre 3 – Notions sur les instructions d’un ordinateur

Chapitre 4 – le processeur

Chapitre 5 – instructions spéciales

Chapitre 1 – introduction

  - Notion d’architecture des ordinateurs

L’architecture d’un ordinateur est la description de ses unités fonctionnelles et de leurs interconnexions.

Fig. 1. Schéma1 d’un ordinateur

L’architecture a un impact direct sur la logique d’exécution d’un programme

- Jeu d’instructions,

- Nombre de bits pour représenter les types de données (nombres, caractères, …)

- Mécanismes d’E/S,

- Techniques d’adressage de la mémoire

Unité de contrôle

(C.U)

x + y

Unité Arithmétique et Logique (ALU)

Unité d’entrée

Unité de sortie

R1

R2

Rn

Mémoire

Fig. 2. Schéma2 d’un ordinateur

Problème à résoudre

Problème à résoudre

Software

Hardware

Hardware

Fig. 3. Les premiers ordinateurs                               Fig. 4 Les nouveaux ordinateurs

Programme = {instructions}

1.?

Code Machine :

00100100000000100000000000000101

00000000000000000000000000001100

00111100000000010001000000000001

10101100001000100000000000000100

00100100000000100000000000000101

00000000000000000000000000001100

00111100000000010001000000000001

10101100001000100000000000001000

00111100000000010001000000000001

10001100001010000000000000000100

00000001000000100010000000100000

00111100000000010001000000000001

10101100001001000000000000000000

00100100000000100000000000000001

00000000000000000000000000001100

00100100000000100000000000001010

00000000000000000000000000001100

2.?

Registres du processeur MIPS

Formats

Instructions logiques

Branchement

Boucle

>,>=,<,<=

Fonctions

Half word

Exemple

.data

out_string: .asciiz "\nHello, World!\n"

.text

li $v0, 4

la $a0, out_string

syscall

li $v0, 10

syscall

  - Architecture de Von Neumann

L’architecture dite architecture de von Neumann est un modèle pour un ordinateur qui utilise une structure de stockage unique pour conserver à la fois les instructions et les données demandées ou produites par le calcul. Ce modèle est le résultat des travaux publiés en 1946 par le mathématicien John von Neumann, il est à la base des ordinateurs actuels.

- Processor (ALU + CU + Memory (Registers)),

- Mémoire pour le programme & les données (MM),

- Dispositif d’entrée/Sortie (I/O)

Programme

CPU

Processeur

Microprocesseur

Données

Entrées/Sorties

(E/S) (I/O)

Fig. 5. Architecture de Von Neumann

- Un seul bus pour le transfert des instructions et des données.

- Cycle d’exécution est séquentielle

Fig. 6. Cycle d’exécution

  - Architecture de Harvard

Le nom de cette structure vient du nom de l’université Harvard où une telle architecture a été mise en pratique pour la première fois avec Le Mark I en 1944.

CPU

Processeur

Microprocesseur

Programme

Entrées/Sorties

(E/S) (I/O)

Fig. 7. Architecture de Harvard

- Les deux mémoires peuvent avoir des caractéristiques différentes,

  - Taille du mot,

  - Timing,

  - Technologie,

  - Structure de l’adresse

- Mémoires séparées l’une pour le programme et l’autre pour les données           accès simultanés aux données et aux instructions.

  - Comparaison

|  | Architecture de Von Neumann | Architecture de Harvard |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mémoire partagée par les données et les instructions | Mémoires séparées pour les données et les instructions |
| 2 | Deux cycles d’horloges (un cycle pour la recherche de l’instruction et un cycle pour la recherche des données | Un seul cycle d’horloge |
| 3 | Le pipeline n’est pas possible | Le pipeline possible |
| 4 | Conception simple | Conception complexe (C.U) |
| 5 | Hardware minime | Plus de hardware |
| 6 | Moins d’espace | Plus d’espace |
| 7 | Exécution moins rapide | Exécution rapide |
| 8 | Meilleure exploitation de la mémoire | L’espace libre dans une mémoire ne peut être utilisé par l’autre mémoire |

TD0 – Représentation de l’information

TP1 – Exécution de programme MIPS sur un simulateur (MARS/PCSPIM)

  - Modified harvard architecture

  - Von Neumann’s 5 bottlenecks and CCIX

Chapitre 2 – Principaux composant d’un ordinateur

2.1 Introduction

(calculs en flottant, calcul d'adresses ...)

2.2 Exécution d'une instruction

2.2.1 Cycle d’instruction

Traiter une instruction implique les opérations suivantes :

- Lire l’instruction en mémoire : fetch,

- Comprendre ce que fait l’instruction (addition ? multiplication ? …) : decode,

- Aller chercher les opérandes si nécessaire (en mémoire ou en registre) : read

- Exécuter l’instruction : execute,

- Éventuellement écrire les résultats dans un registre ou en mémoire : write back

2.2.2 Cycle d'exécution d'une instruction

À chaque signal de l'horloge :

- fetch :

  - l'adresse i de l'instruction (par exemple 183) est transférée de CI vers RA,

  - on augmente de 1 la valeur de CI

  - le contenu du mot d'adresse mémoire i va (via le bus de données) dans RI

- decode :

l'instruction est décodée (par exemple ici add 327, c'est à dire ajouter le mot à l'adresse 327 à l'accumulateur)

- Execute :

  - l'adresse de la donnée (ici 327) est transférée dans RA

  - le contenu du mot d'adresse 327 (ici 56) est transféré dans l'UAL, ainsi que le contenu de l'accumulateur (ici 14) : read

  - les 2 valeurs sont additionnée : execute proprement dit et le résultat est mis dans l'accumulateur : write back